СТАНДАРТ TUR55

Трастовый Унифицированный Регламент (TUR55) исполнения команд блокчейна на IoT-устройствах.

## Версия: v1.0

## Статус: Фиксированный

## Дата фиксации (UTC): 10.04.2026

## Автор

- Псевдоним/Идентификатор: _NOMOS-H_

- Отпечаток открытого ключа: 2D0C4604CCF007C1AFDDADBBDBB49B9C183EB014_

## Целостность содержания

- Хэш документа (SHA-256): 8724a54c43755b38fe4a6bb9f23d665fd95b2d432e6103ff0db6e249be73f303___

- IPFS CID: QmWrEfCFApfKhwCYqhyAsyeUVGD5JaTeq3WWBGB41txEUq__

- Якорь блокчейна (tx / block): TUR55v1_RU.docx.ots__

TUR55 — это открытый стандарт для передачи команд из блокчейна на IoT-устройства. Он решает проблему отсутствия единого протокола для экзекуторов (аналогов оракулов, но для исполнения)

1. Область применения

Настоящий стандарт описывает унифицированный протокол передачи и исполнения команд от смарт-контрактов на устройства с ограниченными ресурсами (ESP32, STM32, Raspberry Pi Pico и прочие), работающие под управлением MicroPython.

Протокол обеспечивает:

- мониторинг событий блокчейна;

- формирование зашифрованного исполняемого пакета;

- доставку пакета любыми каналами связи;

- безопасное исполнение скрипта в изолированной среде (песочнице);

- опциональное подтверждение исполнения.

2. Уровни протокола TUR55

Архитектура стандарта разделена на четыре логических уровня, аналогично модели OSI/ TCP/IP.

Уровень 1: Уровень события (Blockchain Event Layer)

Отвечает за фиксацию факта наступления условия в смарт-контракте.

- Смарт-контракт генерирует событие (event) при наступлении условия (оплата, истечение срока, голосование DAO и т.д.).

- Событие содержит:

- `user_wallet` — адрес плательщика или инициатора;

- `amount` — сумму или лимит (опционально);

- `expires` — время действия команды;

- `device_id` — идентификатор целевого устройства;

- `metadata` — дополнительные данные (тип действия, параметры).

Уровень 2: Уровень экзекутора (Executor Layer)

Компонент (сервис, бот, релей), который слушает блокчейн и формирует исполняемый пакет.

- Подписывается на события смарт-контракта.

- Извлекает данные и формирует JSON-конверт.

- Встраивает данные в шаблон Python-скрипта.

- Шифрует полученный скрипт.

- Передает зашифрованный пакет в уровень доставки.

Уровень 3: Уровень доставки (Delivery Layer)

Отвечает за передачу пакета на целевое устройство.

- Поддерживаемые каналы:

- MQTT;

- HTTP/HTTPS;

- Bluetooth (BLE);

- LoRaWAN;

- QR-код / NFC;

- физический носитель (SD‑карта, USB).

- Пакет доставляется как бинарный файл или base64‑строка.

Уровень 4: Уровень исполнения (Execution Layer)

Выполняется на IoT-устройстве в защищенной среде.

- Расшифровка пакета с использованием аппаратного или встроенного ключа.

- Проверка срока действия (`expires`).

- Распарсивание JSON в Python-скрипт.

- Исполнение скрипта в песочнице с ограничением по времени, памяти и доступу к системе.

- Опциональная отправка подтверждения исполнения.

3. Форматы данных

3.1. Событие смарт-контракта (пример для EVM)

```solidity

event ExecutorTriggered(

address indexed userWallet,

uint256 amount,

uint256 expires,

bytes32 deviceId,

bytes metadata

);

```

3.2. JSON-конверт (формируется экзекутором)

```json

{

"tur55_version": "1.0",

"command_id": "0x7e5f8a3c...",

"device_id": "esp32_001",

"source": {

"smart_contract": "0x1234...",

"transaction_hash": "0xabcd...",

"block_number": 12345678

},

"execution": {

"user_wallet": "0xUserWallet...",

"amount": 50.5,

"expires": 1741500000

},

"custom_data": {

"action": "unlock",

"duration": 30

}

}

```

3.3. Шаблон Python-скрипта с подстановкой данных

```python

# === TUR55 EXECUTION CONTEXT ===

import machine

import time

# Данные из блокчейна (подставлены экзекутором)

user_wallet = "$USER_WALLET"

amount = $AMOUNT

expires = $EXPIRES

custom_data = $CUSTOM_JSON

# === ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОД ===

# (написанный разработчиком устройства)

def main():

print(f"Executing for {user_wallet}, amount: {amount}")

if custom_data.get("action") == "unlock":

machine.Pin(2, machine.Pin.OUT).value(1)

time.sleep(custom_data.get("duration", 30))

machine.Pin(2).value(0)

if __name__ == "__main__":

main()

```

3.4. Зашифрованный пакет (структура)

```

[HEADER: TUR55v1]

[ENCRYPTED_SESSION_KEY] (зашифрован публичным ключом устройства)

[ENCRYPTED_SCRIPT] (AES-256-GCM)

[SIGNATURE] (ECDSA / Ed25519 подпись экзекутора)

```

4. Криптографические требования

| Функция | Алгоритм | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Шифрование скрипта | AES-256-GCM | Конфиденциальность команды |
| Шифрование сессионного ключа | ECIES или RSA-OAEP | Передача ключа устройству |
| Подпись пакета | Ed25519 или ECDSA secp256k1 | Аутентификация источника |
| Хеширование | SHA3-256 или Blake2s | Целостность |
| Ключ устройства | Хранится в защищенной памяти (eFuse, Secure Element) | Идентификация устройства |

5. Жизненный цикл команды TUR55

1. Возникновение события в смарт-контракте (оплата, истечение срока лицензии, голосование и т.д.).

2. Экзекутор (сервис) получает событие, формирует JSON, встраивает данные в Python-скрипт.

3. Шифрование скрипта и сессионного ключа, подпись пакета.

4. Доставка пакета на устройство любым доступным каналом (MQTT, BLE, QR, LoRa).

5. Устройство принимает пакет, проверяет подпись, расшифровывает, проверяет `expires`.

6. Исполнение скрипта в песочнице:

- ограничение времени выполнения (таймаут);

- ограничение памяти;

- запрет небезопасных операций (файловая система, сеть, если не разрешено).

7. Опционально: устройство формирует подтверждение, подписывает его и отправляет обратно экзекутору или напрямую в блокчейн.

6. Безопасность и изоляция (песочница)

- Запрещенные модули MicroPython: `os`, `socket`, `urandom` (если не требуется).

- Ограничения:

- Максимальное время выполнения: 5–30 секунд (настраивается).

- Максимальная память: 16–64 КБ (в зависимости от устройства).

- Доступ к GPIO только по заранее заданным пинам.

- Аппаратная защита (рекомендуется):

- Использование Secure Element (ATECC608, SE050) для хранения ключей.

- Аппаратное ускорение AES.

7. Совместимость и транспорты

TUR55 не привязан к конкретному блокчейну или каналу связи. Поддерживаются:

- Блокчейны: Ethereum, Polygon, BSC, IOTA (Tangle), Solana, Cosmos и прочие.

- Транспорты: MQTT, HTTP, BLE, LoRaWAN, QR, NFC, физические носители.

8. Пример использования: лицензия на программное обеспечение

1. Пользователь оплачивает подписку в смарт-контракте.

2. Экзекутор формирует скрипт, который отключает доступ к API по истечении даты.

3. Зашифрованный пакет доставляется на сервер с MicroPython.

4. Сервер выполняет скрипт в песочнице, блокируя API-ключ.

5. Опционально отправляет подтверждение в блокчейн.

9. Уровни соответствия TUR55

| Уровень | Возможности |
| --- | --- |
| TUR55/Bronze | Прием пакета, дешифровка, исполнение, лог в UART |
| TUR55/Silver | + Подпись результата, отправка по MQTT/HTTP |
| TUR55/Gold | + Secure boot, защищенное хранение ключей, удаленная аттестация |

10. Заключение

TUR55v1 устанавливает единый стандарт для передачи команд из блокчейна в физический мир, решая проблему фрагментации, существующую у экзекуторов (аналогов оракулов, но для исполнения). Протокол является блокчейн-агностичным, транспортно-независимым и обеспечивает безопасное исполнение кода в ограниченной среде.

11. Лицензионные условия

11.1. Статус стандарта

Стандарт TUR55v1 (Трастовый Унифицированный Регламент) является открытым общедоступным стандартом (Open Public Standard).

Любое лицо или организация имеет право:

- использовать спецификацию для реализации совместимых устройств, программного обеспечения и сервисов;

- распространять и цитировать документ полностью или частично;

- создавать форки и модификации протокола при условии сохранения авторства и указания ссылки на оригинал.

11.2. Обязательные условия использования

При любом использовании стандарта (включая реализации, форки, производные работы, коммерческие продукты) обязательно:

1. Сохранять указание на авторство:

- "Основано на стандарте TUR55 (Трастовый Унифицированный Регламент), автор: NOMOS-H"

2. Включать ссылку на оригинальную спецификацию:

- "Оригинал: [URL GitHub / IPFS / Arweave]"

3. Не удалять и не скрывать встроенные механизмы роялти (если они реализованы в коде), если иное не согласовано с автором.

11.3. Коммерческое использование

Коммерческое использование стандарта разрешено без уплаты лицензионных отчислений, но:

- Запрещено выдавать производные стандарты или реализации за «официальный TUR55» без явного указания на модификацию.

- Запрещено использовать торговое наименование «TUR55» или его стилизацию в названиях коммерческих продуктов без письменного разрешения автора.

11.4. Исключения и ограничения

Автор стандарта не несёт ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, возникший в результате использования данного стандарта или его реализаций.

Стандарт предоставляется «как есть» (AS IS), без каких-либо гарантий.

11.5. Контактная информация

По вопросам лицензирования, получения разрешения на использование торгового наименования или заключения коммерческих соглашений:

- Email: tur55@protonmail.com

- GitHub: https://github.com/Tabintaban

- Discord: tur55

# 12. Заявление о версии

Этот документ представляет первую фиксированную версию (v1.0). 
Изменения не допускаются.
 Будущие изменения должны вводиться только как новые версии.

Датой рождения протокола TUR55 является 10.04.2026 года, упоминание протокола TUR55 ранее этой даты, является черновиками и предварительным замыслом

# 13. Заявление об авторстве

Я, NOMOS-H, настоящим заявляю об авторстве и приоритете содержания, описанного в настоящем документе, на указанную выше дату фиксации.

## Криптографическая подпись

(подпись)

Конец документа